汕头大学医学院校园道路及监控中心安防监控系统升级改造项目

招 标 文 件

项目编号：JC202212058

招  标  人： 汕头大学医学院

招标代理机构： 建成工程咨询股份有限公司

二〇二二年十二月

目  录

第一章 投标邀请函	2

第二章 供应商须知	4

第三章 采购人需求	10

第四章 开标、评标和定标	15

第五章 合同书格式	23

第六章 投标文件格式	43

# 第一章  投标邀请函

建成工程咨询股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受汕头大学医学院(以下简称“采购人”)的委托，对汕头大学医学院校园道路及监控中心安防监控系统升级改造项目进行公开招标，邀请合格的国内供应商参加投标。有关事项如下：

一、招标项目简介

（一）项目名称：汕头大学医学院校园道路及监控中心安防监控系统升级改造项目

（二）项目编号：JC202212058

（三）预算金额：人民币591,005.39元

（四）采购内容：汕头大学医学院校园道路及监控中心安防监控系统升级改造项目共由二个部分组成，主要包括：分项一、监控系统网络设备及其它配套；分项二、智能化监控系统改造：（1）校园道路监控系统；（2）监控中心大屏系统；（3）监控系统改造实施。详细见招标人提供的施工图和预算书内容。

（五）工期：100个日历天。

二、供应商资格要求

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交营业执照等证明文件或自然人的身份证明。

2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料）。

5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函，格式自拟）。

2.供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)“记录失信被执行人”和“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法案件当事人名单或政府采购不良行为记录”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3.供应商须具备机电工程施工总承包三级以上（含三级）资质或建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质或电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质或《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》三级以上（含三级）【具备有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证明》三级资质（或以上）】。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

6.本项目不接受联合体投标。

三、本招标公告在《中国采购与招标网》和招标代理机构公司网站上发布。

四、符合资格的投标人应当在2022年12月21日至2022年12月27日（每天上午9：00至12:00、下午14：30至17：30，法定节假日除外）到招标代理机构购买招标文件。招标文件每套售价人民币300元，售后不退。购买招标文件时须提供以下资料：

1.法人营业执照副本；

2.资质证书；

3.法定代表人证明书和身份证复印件；

4.法定代表人授权委托书和委托人的身份证（若有委托须提供）；

5.以上资料复印件一式三份并简装成册，复印件须加盖投标单位公章。

注：已办理报名并成功购买招标文件的投标人参加投标的，不代表通过资格性审查或符合性审查。

五、投标截止时间：2023年01月09日下午15时30分 (注：下午15时00分开始受理投标文件)。

六、投标文件送达地点：建成工程咨询股份有限公司汕头分公司开标室（详细地址：汕头市龙湖区金砂路129号金信大厦A座1404-1405号）。

七、开标评标时间：2023年01月09日下午15时30分。

八、开标地点：建成工程咨询股份有限公司汕头分公司开标室（详细地址：汕头市龙湖区金砂路129号金信大厦A座1404-1405号）。

九、评标方法：综合评分法。

十、招标人及代理机构的联系方式：

（一）招标人：汕头大学医学院

联系地址：广东省汕头市新陵路22号

联系人：陈先生

电话：0754-88900415

招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司

联系地址：汕头市龙湖区金砂路129号金信大厦A座1404-1405号

联系电话：0754-87229021

联系人：郑先生

电子邮件：jczx_st@163.com

招标人：汕头大学医学院

2022年12月20日

第二章 供应商须知

供应商必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

## 定义

### 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

### 采购代理机构：采购代理机构是依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

### 供应商（投标人）：是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

### 采购合同：是指由采购人和供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

## 一般要求

（一）投标的费用

1.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标单位均无义务和责任承担这些费用。

2.本次招标向中标人收取的代理服务费，人民币捌仟叁佰叁拾叁元整（8333.00元）（含评标专家劳务费）；收款人：建成工程咨询股份有限公司汕头分公司；开户银行：中国建设银行股份有限公司汕头市分行；银行账户：4405 0165 0901 0000 0082）。

（二）采购文件的澄清和修改

### 采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，按规定在相关媒体上发布公告，并通知所有报名及购买采购文件的供应商，报名及购买采购文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式予以确认，该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。采购代理机构将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商的投标。

### 根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，并在投标截止时间前，将变更时间在指定媒体上发布公告，同时通知所有当时已报名及购买采购文件的投标供应商。

（三）知识产权

### 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### （四）纪律与保密事项

### 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，供应商不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 在确定中标供应商之前，供应商不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 在确定中标供应商之前，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 获得本采购文件者，不得将采购文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，供应商应归还采购文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

### （五）关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## 询问、质疑与投诉

### 询问

### 供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。

### 联系方式见《邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 质疑

### 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构采购代理机构书面提出质疑：

### （1）采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

### （2）投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

### （3）采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

### （4）质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

### （5）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

### （6）质疑函应当包括下列内容：

### 1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

### 2）质疑项目的名称、编号；

### 3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

### 4）事实依据；

### 5）必要的法律依据；

### 6）提出质疑的日期。

### 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### （7）质疑材料中有外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

### （8）质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

### （9）质疑联系方式

### 质疑受理机构名称：建成工程咨询股份有限公司

### 质疑受理机构地址：汕头市龙湖区金砂东路129号金信大厦A座1404-1405号

### 质疑受理机构电话：0754-87229021

### 质疑受理机构邮箱：jczx_st@163.com

### 投诉

### （1）投标供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监督管理机构提出投诉。

### （2）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

### （3）投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

### 1）捏造事实;

### 2）提供虚假材料;

### 3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 投标文件

### 投标文件的构成

    - 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。

    - 投标文件数量：正本1份，副本4份。内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。副本可以为正本复印件，封面及骑缝加盖公章。投标文件有明示须签字的地方应由供应商的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件每一页均须加盖供应商单位公章，任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

    - 所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作。

### 投标文件的编写

### 供应商应按采购文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，报同级财政部门处理。

### 除在采购文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 投标文件报价的编写要求

### 供应商必须按采购文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

### 投标文件报价包含货物的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。

### 供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

### 采购货物中如包含进口免税产品，根据《科学研究和教学用品免征进口税收规定》，采购人可享受其教学用仪器设备的进口货物免征进口关税和进口环节增值税、消费税待遇。若供应商所报货物设备（含零部件或制作材料）原产地为中华人民共和国境外地区而须进口的应专项单列报价，投标总价应不包括进口关税和进口环节增值税、消费税的免税价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物设备进口有关的一切费用)。供应商可按国家外汇主管机构公布的外汇汇率牌价折算为人民币报价，并在投标文件中注明汇率折算标准及其换算方法。

### 只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标（允许报多个投标方案的除外）。

### 投标文件以及供应商与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

### 投标文件须编页码。

### 投标文件的签署形式

### 投标文件正本必须打印，并按要求签字、盖章，副本可以是投标文件正本复印，正本与副本不符，以正本为准。

### 投标文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

### 投标文件的装订、标记和密封

### 投标人编制的投标文件应按采购文件的要求装订成册，正本、副本封装完好。

### 封套上建议按以下顺序标明如下字样：

项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址、联系人、电话 注明“于投标截止时间之前不准启封”的字样

### 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### 如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

### 投标文件的递交

### 递交投标文件及开标会，投标人必须由法定代表人或法人授权委托人持本人身份证原件、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托书原件准时到达，否则其投标将被拒绝。

### 所有投标文件应在投标截止时间前送达采购代理机构开标地点。

### 采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

（1）投标截止时间以后送达的。

### 采购代理机构不接受电报、电话、传真方式投标。

### 投标文件的修改与撤回

### 供应商在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的一部分，与原投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 供应商补充、修改投标文件的书面材料（应有授权代表签字或加盖公章），须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“补充、修改投标文件”和招标项目编号。

### 撤回投标应以书面形式通知采购代理机构，并有法定代表人或投标授权代表的签字和加盖公章。

### 在投标截止时间之后，采购代理机构不接受供应商对投标文件做任何修改及撤回。

### 投标有效期

自投标截止之日后90天(特殊情况除外)。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行，同时，投标保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的供应商其权利与义务相应延至新的截止期。

### 投标保证金

### 投标保证金的金额：  /  （本项目不需要递交）。

### 采购文件的解释权

### 本采购文件由建成工程咨询股份有限公司负责解释。

## 适用法律

### 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

# 第三章  采购人需求

说明：

- 1.投标人须对本项目的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 2.用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效；打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

- 一、项目概述

### 1.1、项目名称

汕头大学医学院校园道路及监控中心安防监控系统升级改造项目。

### 1.2、项目地点

广东省汕头市新陵路22号汕头大学医学院内。

### 1.3、建设单位名称

汕头大学医学院（地址：广东省汕头市新陵路22号汕头大学医学院内）

### 1.4、项目采购最高投标限价

本项目采购预算的最高投标限价 ：￥591,005.39元（其中绿色施工安全防护措施费为32527.69元、暂估价100000.00元、不可预见费为28143.11元，绿色施工安全防护措施费不列入招标降点范围，暂估价不参与竞价、结算时按中标下浮率结算）；

注：①中标价=投标报价；

②中标下浮率=（1-（中标价-绿色施工安全防护措施费-暂估价-不可预见费）/（最高限价-绿色施工安全防护措施费-暂估价-不可预见费））*100；

③不可预见费不参与竞价，按实际施工过程发生结算，结算时依据广东省建设工程计价标准计算并按中标下浮率结算。

该价款由货物和服务两部分组成；其价款包括但不限于标的货物及设备采购费用、其他备品、备件、专用工具、包装费、一切税费（包括关税、增值税等）、运输费、装卸费、各类保险费、仓储费、安装费（包括管线材料费）、现场施工安全文明措施费和调试费、验收费、保管费、培训费、服务于本项目全过程的供应商所有人员劳务费用（包括出差补助、住宿、交通、饮食）、现场施工/安装发生的水电费、采购人图纸设计和深化设计费用、所有技术资料和辅助资料、质保期（包括定期上门巡检、维护、维修、保养等）、售后服务费及合同实施过程中不可预见等满足采购人“用户需求书”的全部采购内容和汕头大学医学院其配套设施使用要求的费用。

### 1.5、项目交付使用期

本项目供应商应于合同签订之日起 100 天内（含）完成所有采购货物的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用。向采购人移交满足采购人“用户需求书”的全部采购内容及采购项目的所有技术资料和用户手册/须知以满足采购人的使用要求。若采购人根据实际情况，须适当延长货物交货时间的，供应商必须无条件给予支持，且不得向采购人索赔相关费用，采购项目的交付使用期则相应顺延。

### 1.6、项目背景

汕头大学医学院位于广东省汕头市新陵路22号。它的前身可追溯到1924年成立的潮州产科传习所。历经汕头市产科学校、汕头市立高级助产职业学校、汕头市立高级助产技术学校、汕头市卫生技术学校、广东省第七卫生学校、汕头卫生学校、汕头医学专科学校等数度更名、重组、升级，1983年9月经国务院批准，升格为汕头大学医学院。

汕头大学医学院校园视频监控系统近年来分期多次建设，设备新旧差别较大，目前主要采用在各区域设立监控汇聚点，前端安装模拟监控设备进行建设，各个区域只能单独管控，无法统一到一个系统平台进行有效的系统性管理，且设备严重老化。校园视频监控系统存在大部分监控视频模糊不清，信号干扰严重，无视频或区域视频盲区、存储时长不足等现象。在发生应急事件时调取视频信息无法取证或是取证不清晰等问题。

鉴于以上问题，学校拟对校园公共区域部位的监控系统进行升级改造，采用数字安防系统平台整合校园各汇聚点监控设备，升级为安防综合管理系统；在校园主干道、出入口及交叉路口等重点公共区域加装网络摄像机等，以提升安保能力；同时，分别将原行政楼、科技楼、保安室、学生宿舍和停车场等区域的模拟监控设备进行整合，合并到安防综合管理系统进行管理；在校园内新建安防系统光纤网络主干线路，打造智能专网，利用数字网络将前端改造后的数字及模拟设备接入视频监控平台进行存储，并将影像输出至拼接屏显示，实现集中存储、控制及操作等。

汕大医学院园区平面图如下所示：

1.7、项目需求

根据现场实际情况及有关要求，安防监控系统升级改造主要针对校园公共区域部位为目标，具体需求如下：

- 利用光纤线路建设校园内部监控系统独立光纤网络；

- 建设校园主干道、出入口及交叉路口等视频监控，尽量做到公共区域可视化监控，无盲区；

- 将原行政楼、科技楼、保安室、学生宿舍和停车场等区域的模拟监控设备进行整合，合并到安防综合管理系统进行管理；

- 建设监控中心大屏，校园内公共区域所有视频流可在大屏分割显示，并可进行轮训及操作。

- 在校园智能化系统平台的基础上，将各区域新建的网络视频监控信号通过数字网络接入到平台统一管理，实现录像视频后台存储、回放查阅等功能；

### 1.8、项目建设内容

汕头大学医学院校园道路及监控中心安防监控系统升级改造项目共由二个部分组成，主要包括：

分项一、监控系统网络设备及其它配套

分项二、智能化监控系统改造

（一）、校园道路监控系统；

（二）、监控中心大屏系统；

（三）、监控系统改造实施；

二、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 产品技术规格及说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项一、监控系统网络设备及其它配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络交换机1 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，POE+，交流供电 | 8 | 台 |  |
| 2 | 网络交换机2 | 提供2个千兆 Hi-PoE电口，6个千兆PoE电口，2个千兆光口； Hi-PoE口支持IEEE802.3at/af/bt（最大90W输出）； PoE口支持IEEE 802.3at/af； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x； 支持6KV防浪涌（PoE口）； 双上行网络设计； 线速转发、无阻塞设计； 存储转发交换方式； 坚固式高强度金属外壳； 无风扇-40℃~75℃工作环境温度； 整机最大供电功率：110W； | 1 | 台 |  |
| 3 | 光纤收发器专用机架 | 用成熟可靠的内置开关电源设计，提供安全稳定的电源输出；标准19英寸2U的机架设计，双电源14槽； | 1 | 台 |  |
| 4 | 光电转换器 | 千兆单模，1个1.25Gbps SC光纤接口1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 | 8 | 对 |  |
| 5 | 12U网络机柜 | 12U高度，600*600*635mm，1把风扇,1块层板,1个六插电源 | 7 | 台 |  |
| 6 | 防水箱 | 高400*宽300*深200mm,带安装背板 | 1 | 台 |  |
| 7 | 室外光纤 | 12芯室外光纤 | 600 | 米 |  |
| 8 | 室外光纤 | 4芯室外光纤 | 1100 | 米 |  |
| 9 | 光纤熔接盒 | 32芯、满配FC耦合器及尾纤 | 1 | 个 |  |
| 10 | 光纤熔接盒 | 4芯、满配FC耦合器及尾纤 | 8 | 个 |  |
| 11 | 光纤跳线 | 2米FC-SC光纤跳线 | 16 | 条 |  |
| 12 | 烙纤 | 成端及续接 | 80 | 芯 |  |
| 13 | 电源线 | 3×49/0.25 挤压式 | 400 | 米 |  |
| 14 | 跳线 | 2米六类跳线 | 30 | 条 |  |
| 15 | PVC管槽 | DN25/19*39mm | 3000 | 米 |  |
| 16 | 辅助材料 | 含配电盒、空开、五孔面板、底盒、PVC波纹管、直通、弯头、三通、铁管码、钢钉、钢丝绳、角铁架、钢丝挂扣、电工胶布、扎带、膨胀螺丝、自钻螺丝、塑料塞籽、水晶头等 | 1 | 项 |  |
| 17 | 设备安装 | 光纤线路架空敷设、设备安装 | 1 | 项 |  |
| 分项二、智能化监控系统改造 |  |  |  |  |  |
| （一）、校园道路监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器； 最低照度彩色：0.0005lx； 内置暖白光补光灯；详见“主要货物技术参数”。 | 50 | 台 |  |
| 2 | 摄像机支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装； | 50 | 个 |  |
| 3 | 监控立杆 | 4米、横臂1米，双枪位、带防水设备箱 | 3 | 套 |  |
| 4 | 立杆基础 | 500*500水泥基础，含地笼 | 3 | 个 |  |
| 5 | 立杆地极 | 立杆防雷地极 | 3 | 项 |  |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、8路报警输出接口；可内置16个SATA接口硬盘； 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘； 详见“主要货物技术参数”。 | 4 | 台 |  |
| 7 | 硬盘 | 硬盘容量：4000GB；单碟容量：1000GB；缓存：64MB；转速：5900rpm；接口类型：SATA3.0；接口速率：6Gb/秒 | 64 | 块 |  |
| 8 | 硬盘录像机1 | 支持H.265及smart265编码； RS232接口、RS485接口、VGA接口、HDMI接口、eSATA接口、CVBS接口、USB接口、1路语音对讲输入、2个音频输出接口、2个以太网接口、16个报警输入口、8个报警输出接口； 模拟通道满负载接入时，HDTVI/模拟接入满足25帧/秒×16，设备总带宽不低于200Mbps；；详见“主要货物技术参数”。 | 6 | 台 |  |
| 9 | 硬盘录像机2 | 1U380机箱，108P五合一XVR产品； 8路模拟（HDTVI/CVBS/AHD/CVI）视频输入，4路音频输入；详见“主要货物技术参数”。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 超5类4对UTP电缆 | 超五类屏蔽双绞线 | 13 | 箱 |  |
| （二）、保安值班室大屏系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 49寸拼接屏 | LCD显示单元为：49“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms； LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，静态对比度达到3500：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级； LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书；详见“主要货物技术参数”。 | 6 | 台 |  |
| 2 | 维护支架 | 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺； 表面处理：静电喷塑； 材料：SPCC高强度钢板； | 6 | 套 |  |
| 3 | 工程线缆 | 专业抗干扰工程线缆设备必须放置大屏下方，且仅包括设备（矩阵、拼接控制器）到大屏的线缆，信号源线缆不含； | 6 | 套 |  |
| 4 | 解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 具有10个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、10个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、5个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口；详见“主要货物技术参数”。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电视墙装饰面整改 | 监控室原电视墙拆除四条贴边，扩宽整个电视墙宽度及长度满足电视安装尺寸，上下贴不锈钢压边，墙面修补，电视墙下部开走线孔； | 1 | 项 |  |
| 6 | 电视墙增加散热 | 监控室原电视墙上部开散热孔，天花上电视墙位置补充封板，增加1排气扇及电源开关等 | 1 | 项 |  |
| （三）、监控系统改造实施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原监控系统设备、线路改造施工 | 含保安室、科技楼、行政楼、宿舍门房、停车门房等汇聚点内原模拟监控信号线、电源线整理及设备集成，共155路监控信号 | 5 | 项 |  |
| 2 | PVC管槽 | DN25/19*39mm | 3700 | 米 |  |
| 3 | 镀锌钢管 | 32mm，水泥过路面用 | 12 | 米 |  |
| 4 | 电源线 | 3×49/0.25 挤压式 | 100 | 米 |  |
| 5 | 水泥路面切割及修复 | 水泥路面切割及回填水泥修复（宽50mm，深120mm） | 12 | 米 |  |
| 6 | 室外草地开挖及修复 | 园区草坪开挖及回填 | 100 | 米 |  |
| 7 | 辅助材料 | 含视频线、视频头、HDMI线、PVC波纹管、铁槽、直通、弯头、三通、铁管码、钢钉、钢丝绳、角铁架、钢丝挂扣、电工胶布、扎带、膨胀螺丝、自钻螺丝、塑料塞籽、水晶头等 | 1 | 项 |  |
| 8 | 设备安装 | 摄像机、电视墙安装及布线 | 1 | 项 |  |

## 三、主要货物技术参数

▲考虑到设备和系统平台的兼容稳定性问题，本次提供的视频存储设备和摄像枪需与解码器同一品牌；

★所投产品必须与原来的系统平台无缝兼容使用

3.1、红外摄像机

1）具有400万像素CMOS传感器。

2）▲最低照度彩色：0.0005lx。需提供公安部检验报告证明复印件，并加盖厂家公章；

3）内置暖白光补光灯；

4）补光距离不小于60米；

5）动态范围不小于106dB；

6）信噪比不小于62dB；

7）需支持IP67防尘防水；

8）需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；

9）▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

3.2、网络硬盘录像机

1）具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、8路报警输出接口；可内置16个SATA接口硬盘；

2）可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘

3）可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽320Mbps，最大回放带宽320Mbps；

4）预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒) ；

5）▲可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像，需提供公安部检测报告复印件，并加盖厂家公章；

6）接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防；

7）▲接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式，需提供公安部检测报告复印件，并加盖厂家公章；

8）▲最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片，需提供公安部检测报告复印件，并加盖厂家公章；

9）▲具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储，需提供公安部检测报告复印件，并加盖厂家公章；

10）支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车牌颜色、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息；

11）支持设置一台设备为最多32台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备；支持N+M热备功能，可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（1＜M＜N）；

12）支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能；

13）支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口；

14）支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行；

15）▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

3.3、硬盘录像机1

1）支持H.265及smart265编码；

2）RS232接口、RS485接口、VGA接口、HDMI接口、eSATA接口、CVBS接口、USB接口、1路语音对讲输入、2个音频输出接口、2个以太网接口、16个报警输入口、8个报警输出接口；

3）模拟通道满负载接入时，HDTVI/模拟接入满足25帧/秒×16，设备总带宽不低于200Mbps；

4）支持VGA/HDMI和HDMI2独立显示，可分别进行预览、回放、配置等操作；可设置64/32/25/16/9/8/6/4/1等多种预览模式；单通道可回放刚过去的5分钟的录像；通过预览界面软件控制按键，可进行图像参数设置、云台控制、声音控制、即时回放等操作；

5）支持8盘位硬盘接入、可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态；

6）支持对前端IPC远程升级，若要升级的程序和前端不匹配，则提示升级失败；远程对IPC的参数配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等；可对接入的IPC进行远程校时；

7）对模拟通道视频质量进行诊断，对亮度异常、画面模糊、图像偏色等异常视频现象发出报警；

8）支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持设备与IPC进行实时双向对讲 检测报告第36条体现；

9）▲可禁用一路模拟通道并用一路数字通道代替，应能同时接入32路HDTVI/模拟视频信号和16路网络视频信号，单路最大分辨率600万；关闭模拟通道最多可接入48路IPC，支持H.265格式IPC接入 ，需提供检测报告复印件，并加盖厂家公章；

10）▲支持模拟、HDTVI模拟同轴、AHD、CVI、网络五种信号方式接入，插拔后不需要更改设置或重启设备，需提供检测报告复印件，并加盖厂家公章；

11）▲回放录像时，支持对所要回放通道的画面,设置跨界入侵和区域入侵等智能行为规则，并根据智能行为规则进行录像搜索，触发规则的录像用不同颜色标识 ，需提供检测报告复印件，并加盖厂家公章；

12）在1920×1080分辨率下，采用以HighProfile编码，码率可压缩到4Mbps；

13）▲可对主码流或子码流进行录像，也支持同时录像 ，需提供检测报告复印件，并加盖厂家公章；

14）▲主码流分辨率：352×288（25帧/秒）、640×480（25帧/秒）、704×576（25帧/秒）、960×576（25帧/秒）、1280×720（25帧/秒）、1920×1080（25帧/秒）、2560×1440（25帧/秒）、3072×1728（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、1280×1440（15帧/秒），需提供检测报告复印件，并加盖厂家公章；

15）支持图像多画面显示；视频入侵检测；系统控制；系统自检；故障报警；

16）设备对重要的数据能够进行备份；

17）支持对指定时间的录像添加标签并归档，支持64个标签；

18）支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖；

19）支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看16路通道的画面；

20）能对视频录像按智能分析类别进行检索，对符合设定条件的视频按正常速度播放，其他视频按设定速度播放；

21）通过同轴线缆，支持对前端同轴摄像机菜单调用及同轴球机的云台控制；

22）支持按报警信号，智能行为侦测等事件进行录像的查询、回放和备份；

23）能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量、磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART信息；

24）可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；

25）可对非法用户登录锁定，通过本地、远程登录设备时，密码输入错误超过7次，可锁定该账户；

26）▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

3.4、硬盘录像机2

1）U380机箱，108P五合一XVR产品；

2）路模拟（HDTVI/CVBS/AHD/CVI）视频输入，4路音频输入；

3）默认2路IPC（最大600W），支持模数互转(禁用模拟通道增加网络通道)，最大支持10路IPC；

4）个HDMI输出，1个VGA输出，1路RCA音频输出；

5）2个SATA盘位；1个10M/100M/1000M网卡；8路报警输入；4路报警输出；2个USB接口；

6）模拟通道支持1080P编码，H.265和smart265编码；

7）模拟通道支持2路智能侦测（越界、区域入侵）；

8）▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

3.5、49寸拼接屏

1）LCD显示单元为：49“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms；

2）LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，静态对比度达到3500：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级；

3）LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书；

4）采用宽动态技术，能自动适应不同场频状下的高速图像信号，可使图像动态对比度到60000:1；

5）亮度均匀性95%，色彩均匀性≥95%，水平可视视角≥178°，垂直可视视角≥178°，显示色彩≥16.7M；

6）整机采用无风扇设计，具有良好的散热性能。液晶拼接单元平均无故障运行时间在30万小时；

7）内置MPEG、JPEG和Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源；

8）用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO；定制开机LOGO下，用户可以任意定制LOGO而无需升级软件；

9）整机采用冷轧钢板材质具备防火功能，依据GB4943.1-2011标准，产品面板符合V-0级防火要求；

10）设备外壳金属表面具备达到盐雾10级要求；

11）用户通过客户端设置开机延时时间，设备开机时根据延时时间执行开机动作。延时时间以ms为单位，范围0-300ms；

12）具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作；

13）大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态；

14）设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；

15）支持图像冻结（静止）功能，可将某一帧图像持续显示：图像持续显示；图像冻结（静止）关闭时，恢复正常显示；

16）▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

3.6、解码器

1）采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构；

2）具有10个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、10个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、5个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口；

3）具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯；

4）▲支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。需提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明复印件，并加盖厂家公章；

5）▲设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。需提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明复印件，并加盖厂家公章；

6）▲支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。需提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明复印件，并加盖厂家公章；

7）▲支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备，需提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明复印件，并加盖厂家公章；

8）输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示；

9）▲支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理；需提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明复印件，并加盖厂家公章；

10）设备可通过RTSP协议、ONVIF协议接入前端设备的视频流；

11）支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先；

12）可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps；

13）可通过客户端软件导入和导出设备配置参数；

14）可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)；

15）支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能；

16、支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、3*1、3*2、3*3、4*1、4*2、5*1、5*2、6*1、7*1、8*1、9*1、10*1的拼接显示；

17）可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景；

18）支持通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*960(60Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示；

19）支持通过VGA视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*960(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示；

20）支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色；

21）可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小；

22）支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划；

23）支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制；

24）可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置；

25）支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式；

26）音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC；

27）设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）；

28）▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

四、项目实施要求

1、整个项目的实施分为货物设备供货、项目准备、项目实施、项目验收、售后维护服务和技术支持六个阶段。

2、供应商须在投标文件中提供系统安装实施方案，内容须包含但不限于：工作内容、工作日程安排、工作方法。日程安排内容至少应包括现场安装、系统测试、系统联调、验收、技术培训等。

五、验收要求

1、本项目的项目验收工作按照货物、硬件部分分别进行分项验收，最终达到总体联动运行符合有关规定且通过验收。

2、中标供应商须保证货物来源正当，所投货物、硬件设备均为全新产品，货物和包装完好，货物的规格和参数符合要求。

3、中标供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用，以采购人的名义作为终端客户，负责办理所有需要进行保修注册备案手续。

六、货物供货进度及货物交货地点要求

1、对货物供货进度：自采购合同签订后，中标人 5 日内必须向采购人提交货物交货时间进度计划。

2、对货物到达交货地点的要求：中标人计划将货物送达采购人的交货地点时，应提前书面报告采购人，经同意后方可送达交货地点，否则出现货物到达交货区域而无法到达交货地点，造成的一切损失由中标人自行负责。

七、质量保修期及售后服务要求

1、本项目质保期为二年，自采购项目验收合格交付使用次日起计；若供应商提供更优质的服务，则按供应商承诺的保修时间执行。

2、在质保期内，中标人须全额包安装、包调试、包正常运行、包维修、包更换或退换。保修期自验收合格后交付使用次日起计，保修期内，免费更换正常使用情况下损坏的零件及上门服务。保修期满后，提供终身优惠的有偿售后服务。

3、质保期内、在规定的系统功能范围内的升级属于免费，不在规定的系统功能范围内的功能升级或扩展的费用由双方协商。

4、售后故障响应按投标承诺在规定时间到达目的地并及时处理故障。

5、中标人必须制定培训计划表，派专业技术人员针对产品内容的使用/应用、故障排除、运行维护等等对采购人进行专业培训。

# 第四章 开标、评标和定标

- 开标

  - 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人代表和投标人代表应当参加。投标人代表必须是法定代表人或法定代表人授权代表，随时准备接受评标委员会询问，并予以解答。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、下浮率、投标文件的其他主要内容。

  - 做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

- 评标

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由招标代理专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和采购文件的要求推荐评审结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求该评审专家回避：

1.	本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2.	任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3.	曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4.	是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5.	评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6.	同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名；

7.	其他可能影响评审工作公正性情形。

  - 评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  - 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

### 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

### 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

### 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

### 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 不同供应商的投标文件相互混装；

### 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 评标方法、步骤及标准

根据本项目《招标文件》的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

- 评标方法

本次评标采用“综合评分法”。

- 评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为资格性检查、符合性检查和比较与评价：

（一）初审

1、资格性检查；

2、符合性检查。

资格性审查表

| 初审内容 |  | 投标人A | 投标人B | 投标人… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交营业执照等证明文件或自然人的身份证明。 2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料）。 5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）。 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函，格式自拟）。 |  |  |  |
|  | 2.供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)“记录失信被执行人”和“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法案件当事人名单或政府采购不良行为记录”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |  |  |  |
|  | 3.供应商须具备机电工程施工总承包三级以上（含三级）资质或建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质或电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质或《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》三级以上（含三级）【具备有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证明》三级资质（或以上）】。 |  |  |  |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标； |  |  |  |
|  | 5.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标； |  |  |  |
|  | 6.本项目不接受联合体参加投标。 |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 未通过资格审查的投标供应商，不进入符合性审查及技术、商务评审。

符合性检查

| 符合性检查 | 初审内容 | 投标人A | 投标人B | 投标人… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.按照招标文件规定要求签署、盖章的。 |  |  |  |
|  | 2.投标报价在有效范围内且为唯一性，未超过本项目的采购预算。如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |  |  |  |
|  | 3.投标文件对招标文件的实质性条款无产生偏离。 |  |  |  |
|  | 4. 投标有效期满足采购文件要求。 |  |  |  |
|  | 5.符合第六章“投标文件格式”的要求。 |  |  |  |
|  | 6.投标文件出现以下情形之一的予以否决：①其他单位及其单位负责人在投标人编制的投标文件上加盖印章和签字的； ②未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； ③不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； ④提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求且投标文件未标明“正本”或“副本”。 |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明

材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）评分

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照下表评分规则推荐中标候选人。

本次招标采用综合评分法进行计分评定。评标委员对通过资格性审查和符合性审查的投标文件，从价格、技术和商务三方面进行比较与评价，其中的分值分别为：

| 评分项目 | 价格 | 商务 | 技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分100分 | 30分 | 45分 | 25分 |

各评分项目的评分标准如下：

价格评分细则（30分）

| 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 确定基准价 | 确定基准价：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）取各有效投标人经评审的报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 价格得分 | 确定基准价：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）取各有效投标人经评审的报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格评分=（评标基准价/投标人报价）×100×30%。 如此类推，算出所有供应商的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。） |

商务评审表（45分）

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 10分 | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每具备一份得1分，不具备不得分，最高得3分。 2.投标人具有良好的商业信誉，获得AAA级信用等级证书的，得2分。 3.投标人具有安全生产许可证，得1分。 4.投标人获得市级或以上工商行政管理部门颁发的守合同重信用企业认定证书的，得1分。 5.投标人具有广东省诚信示范单位企业认证，得1分。 6.投标人具备计算机信息系统安全服务等级证得1分。 7.投标人具备信息系统建设和服务能力等级证书（CS）得1分。 注：提供证书复印件加盖公司公章，不提供不得分。 |
| 2 | 团队成员素质及技术服务能力 | 10分 | 1.投标人拟派投入成员中具有人力资源和社会保障部颁发的“高级信息系统项目管理师”证书的，每提供一份得2分，最高得6分。 2. 投标人拟派投入成员中具有人力资源和社会保障部颁发的系统集成项目管理工程师中级证书或中级网络工程师的，每提一份得2分，没有提供不得分，最高得4分。 注：提供以上人员在本公司任职近3个月内的社保证明材料及证书复印件加盖公司公章。 |
| 3 | 技术响应程度 | 25分 | 依据响应供应商投标文件中技术参数的响应程度综合评分，完全满足或更优的得25分，其中带▲号技术参数每负偏离一项的扣2分，其它普通技术参数每负偏离一项的扣1分，扣完为止。 |
| 合计 |  | 45分 |  |

技术评审表（25分）

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装、调试方案、验收方案 | 10分 | 由评委对各投标人的安装、调试及施工进度计划是否详细具体、具有针对性、可操作性进行评议及打分。安装、调试及施工进度计划详细具体、具有针对性、可操作性强、优秀的得10分；安装、调试及施工进度计划具有一定的针对性和可操作性的、良好的得7分；安装、调试及施工进度计划的针对性和可操作性一般的得4分；无提供方案的不得分。 |
| 2 | 售后服务方案 | 10分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包含阐述服务内容、服务方式、服务流程等，并针对各类突发事件提供应急预案）进行评价：售后服务方案详细完整、优秀的得10分；售后服务方案比较完整、良好的得7分；方案基本完整的、一般的得4分；无提供方案的不得分。 |
| 3 | 所投产品配置、选型的合理性、成熟可靠性 | 5分 | 由评委对各投标人货物配置、选型的合理性、成熟可靠性进行评议及打分。所投货物配置、选型合理性高、性能稳定性高、可靠性强的得5分，所投货物配置、选型较合理、具有一定的稳定性、可靠性的得3分，所投货物配置、选型、稳定性、可靠性差的得1分；无提供方案的不得分。 |
| 合计 |  | 25分 |  |

- 注：1、评委按分项的规定分数范围内给各供应商进行打分，并统计总分。

- 对评标委员技术、商务评比得分进行算术平均，计算值即为投标人技术、商务得分，综合得分=价格得分+技术得分+商务得分。

- （三）中标候选供应商

本项目推荐三名中标候选供应商。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。排名第一的投标供应商为第一中标候选供应商，排名第二的投标供应商为第二中标候选供应商，排名第三的投标供应商为第三中标候选供应商（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准），评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

- 定标

### 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

### 采购结果确认后，采购代理机构将中标结果在相关媒体进行公告。

### 中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。

### 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

- 五、  招标失败的情况
本项目招标出现下列情况之一，将视为招标失败：
1）投标报名的供应商少于三家的。
2）至投标截止时间止，递交投标文件的供应商少于三家的。
3）通过资格性审查的合格投标人不足三家的。
4）通过符合性审查的合格投标人不足三家的。
5）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

第五章 合同书格式

汕头大学医学院校园道路及监控中心安防监控系统升级改造项目

合同书

项目名称：汕头大学医学院校园道路及监控中心安防监控系统升

级改造项目

甲    方：

乙    方：

签订日期：

（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。）

汕头大学医学院校园道路及监控中心安防监控系统升级改造项目合同

发包人（甲方）：汕头大学医学院

承包人（乙方）：

根据汕头大学医学院校园道路及监控中心安防监控系统升级改造项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价（元） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同价格

合同价为：人民币大写                 (¥         元)（其中绿色施工安全防护措施费为32527.69元、暂估价100000.00元、不可预见费为28143.11元，绿色施工安全防护措施费不列入招标降点范围，暂估价不参与竞价、结算时按中标下浮率结算）。

三、承包方式

（一）采用总价合同，按中标价计，则除工程变更外，中标人必须按工程施工图纸和预算报告书全部内容完成；

（二）项目实施过程和完工后需要搬运的设备或其他物品，产生的搬运费由中标人承担。

（三）承包范围内的工程内容如有变化，按工程变更条款处理。

（四）乙方对施工过程的一切质量及安全负全部责任。

（五）中标人禁止转包、转让，一经发现甲方有权废除合同。

四、项目交付使用期

本项目供应商应于合同签订之日起 100 天内（含）完成所有采购货物的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用。向采购人移交满足采购人“用户需求书”的全部采购内容及采购项目的所有技术资料和用户手册/须知以满足采购人的使用要求。若采购人根据实际情况，须适当延长货物交货时间的，供应商必须无条件给予支持，且不得向采购人索赔相关费用，采购项目的交付使用期则相应顺延。

五、项目需求

根据现场实际情况及有关要求，安防监控系统升级改造主要针对校园公共区域部位为目标，具体需求如下：

利用光纤线路建设校园内部监控系统独立光纤网络；

建设校园主干道、出入口及交叉路口等视频监控，尽量做到公共区域可视化监控，无盲区；

将原行政楼、科技楼、保安室、学生宿舍和停车场等区域的模拟监控设备进行整合，合并到安防综合管理系统进行管理；

建设监控中心大屏，校园内公共区域所有视频流可在大屏分割显示，并可进行轮训及操作。

在校园智能化系统平台的基础上，将各区域新建的网络视频监控信号通过数字网络接入到平台统一管理，实现录像视频后台存储、回放查阅等功能；

1、项目建设内容

汕头大学医学院校园道路及监控中心安防监控系统升级改造项目共由二个部分组成，主要包括：

分项一、监控系统网络设备及其它配套

分项二、智能化监控系统改造

（一）、校园道路监控系统；

（二）、监控中心大屏系统；

（三）、监控系统改造实施；

2、项目清单（详见附件1）

3、主要货物技术参数

▲考虑到设备和系统平台的兼容稳定性问题，本次提供的视频存储设备和摄像枪需与解码器同一品牌；

★所投产品必须与原来的系统平台无缝兼容使用

3.1、红外摄像机

1）具有400万像素CMOS传感器。

2）▲最低照度彩色：0.0005lx。需提供公安部检验报告证明复印件，并加盖厂家公章；

3）内置暖白光补光灯；

4）补光距离不小于60米；

5）动态范围不小于106dB；

6）信噪比不小于62dB；

7）需支持IP67防尘防水；

8）需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；

9）▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

3.2、网络硬盘录像机

1）具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、8路报警输出接口；可内置16个SATA接口硬盘；

2）可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘

3）可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽320Mbps，最大回放带宽320Mbps；

4）预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒) ；

5）▲可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像，需提供公安部检测报告复印件，并加盖厂家公章；

6）接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防；

7）▲接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式，需提供公安部检测报告复印件，并加盖厂家公章；

8）▲最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片，需提供公安部检测报告复印件，并加盖厂家公章；

9）▲具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储，需提供公安部检测报告复印件，并加盖厂家公章；

10）支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车牌颜色、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息；

11）支持设置一台设备为最多32台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作；当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备；支持N+M热备功能，可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（1＜M＜N）；

12）支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能；

13）支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口；

14）支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行；

15）▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

3.3、硬盘录像机1

1）支持H.265及smart265编码；

2）RS232接口、RS485接口、VGA接口、HDMI接口、eSATA接口、CVBS接口、USB接口、1路语音对讲输入、2个音频输出接口、2个以太网接口、16个报警输入口、8个报警输出接口；

3）模拟通道满负载接入时，HDTVI/模拟接入满足25帧/秒×16，设备总带宽不低于200Mbps；

4）支持VGA/HDMI和HDMI2独立显示，可分别进行预览、回放、配置等操作；可设置64/32/25/16/9/8/6/4/1等多种预览模式；单通道可回放刚过去的5分钟的录像；通过预览界面软件控制按键，可进行图像参数设置、云台控制、声音控制、即时回放等操作；

5）支持8盘位硬盘接入、可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态；

6）支持对前端IPC远程升级，若要升级的程序和前端不匹配，则提示升级失败；远程对IPC的参数配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等；可对接入的IPC进行远程校时；

7）对模拟通道视频质量进行诊断，对亮度异常、画面模糊、图像偏色等异常视频现象发出报警；

8）支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持设备与IPC进行实时双向对讲 检测报告第36条体现；

9）▲可禁用一路模拟通道并用一路数字通道代替，应能同时接入32路HDTVI/模拟视频信号和16路网络视频信号，单路最大分辨率600万；关闭模拟通道最多可接入48路IPC，支持H.265格式IPC接入 ，需提供检测报告复印件，并加盖厂家公章；

10）▲支持模拟、HDTVI模拟同轴、AHD、CVI、网络五种信号方式接入，插拔后不需要更改设置或重启设备，需提供检测报告复印件，并加盖厂家公章；

11）▲回放录像时，支持对所要回放通道的画面,设置跨界入侵和区域入侵等智能行为规则，并根据智能行为规则进行录像搜索，触发规则的录像用不同颜色标识 ，需提供检测报告复印件，并加盖厂家公章；

12）在1920×1080分辨率下，采用以HighProfile编码，码率可压缩到4Mbps；

13）▲可对主码流或子码流进行录像，也支持同时录像 ，需提供检测报告复印件，并加盖厂家公章；

14）▲主码流分辨率：352×288（25帧/秒）、640×480（25帧/秒）、704×576（25帧/秒）、960×576（25帧/秒）、1280×720（25帧/秒）、1920×1080（25帧/秒）、2560×1440（25帧/秒）、3072×1728（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、1280×1440（15帧/秒），需提供检测报告复印件，并加盖厂家公章；

15）支持图像多画面显示；视频入侵检测；系统控制；系统自检；故障报警；

16）设备对重要的数据能够进行备份；

17）支持对指定时间的录像添加标签并归档，支持64个标签；

18）支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖；

19）支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看16路通道的画面；

20）能对视频录像按智能分析类别进行检索，对符合设定条件的视频按正常速度播放，其他视频按设定速度播放；

21）通过同轴线缆，支持对前端同轴摄像机菜单调用及同轴球机的云台控制；

22）支持按报警信号，智能行为侦测等事件进行录像的查询、回放和备份；

23）能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量、磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART信息；

24）可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；

25）可对非法用户登录锁定，通过本地、远程登录设备时，密码输入错误超过7次，可锁定该账户；

26）▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

3.4、硬盘录像机2

1）U380机箱，108P五合一XVR产品；

2）路模拟（HDTVI/CVBS/AHD/CVI）视频输入，4路音频输入；

3）默认2路IPC（最大600W），支持模数互转(禁用模拟通道增加网络通道)，最大支持10路IPC；

4）个HDMI输出，1个VGA输出，1路RCA音频输出；

5）2个SATA盘位；1个10M/100M/1000M网卡；8路报警输入；4路报警输出；2个USB接口；

6）模拟通道支持1080P编码，H.265和smart265编码；

7）模拟通道支持2路智能侦测（越界、区域入侵）；

8）▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

3.5、49寸拼接屏

1）LCD显示单元为：49“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms；

2）LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，静态对比度达到3500：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级；

3）LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书；

4）采用宽动态技术，能自动适应不同场频状下的高速图像信号，可使图像动态对比度到60000:1；

5）亮度均匀性95%，色彩均匀性≥95%，水平可视视角≥178°，垂直可视视角≥178°，显示色彩≥16.7M；

6）整机采用无风扇设计，具有良好的散热性能。液晶拼接单元平均无故障运行时间在30万小时；

7）内置MPEG、JPEG和Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源；

8）用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO；定制开机LOGO下，用户可以任意定制LOGO而无需升级软件；

9）整机采用冷轧钢板材质具备防火功能，依据GB4943.1-2011标准，产品面板符合V-0级防火要求；

10）设备外壳金属表面具备达到盐雾10级要求；

11）用户通过客户端设置开机延时时间，设备开机时根据延时时间执行开机动作。延时时间以ms为单位，范围0-300ms；

12）具有LED工作及故障状态指示灯，红色待机，绿色正常工作；

13）大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态；

14）设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；

15）支持图像冻结（静止）功能，可将某一帧图像持续显示：图像持续显示；图像冻结（静止）关闭时，恢复正常显示；

16）▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

3.6、解码器

1）采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构；

2）具有10个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、10个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、5个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口；

3）具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯；

4）▲支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。需提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明复印件，并加盖厂家公章；

5）▲设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。需提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明复印件，并加盖厂家公章；

6）▲支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。需提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明复印件，并加盖厂家公章；

7）▲支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备，需提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明复印件，并加盖厂家公章；

8）输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示；

9）▲支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理；需提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明复印件，并加盖厂家公章；

10）设备可通过RTSP协议、ONVIF协议接入前端设备的视频流；

11）支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先；

12）可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps；

13）可通过客户端软件导入和导出设备配置参数；

14）可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)；

15）支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能；

16）支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、3*1、3*2、3*3、4*1、4*2、5*1、5*2、6*1、7*1、8*1、9*1、10*1的拼接显示；

17）可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景；

18）支持通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*960(60Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示；

19）支持通过VGA视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*960(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示；

20）支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色；

21）可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小；

22）支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划；

23）支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制；

24）可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置；

25）支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式；

26）音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC；

27）设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）；

28）▲提供设备生产厂家针对项目的授权书以及售后服务承诺函原件；

4、项目实施要求

1、整个项目的实施分为货物设备供货、项目准备、项目实施、项目验收、售后维护服务和技术支持六个阶段。

2、供应商须在投标文件中提供系统安装实施方案，内容须包含但不限于：工作内容、工作日程安排、工作方法。日程安排内容至少应包括现场安装、系统测试、系统联调、验收、技术培训等。

5、验收要求

1、本项目的项目验收工作按照货物、硬件部分分别进行分项验收，最终达到总体联动运行符合有关规定且通过验收。

2、中标供应商须保证货物来源正当，所投货物、硬件设备均为全新产品，货物和包装完好，货物的规格和参数符合要求。

3、中标供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用，以采购人的名义作为终端客户，负责办理所有需要进行保修注册备案手续。

6、货物供货进度及货物交货地点要求

1、对货物供货进度：自采购合同签订后，中标人 5 日内必须向采购人提交货物交货时间进度计划。

2、对货物到达交货地点的要求：中标人计划将货物送达采购人的交货地点时，应提前书面报告采购人，经同意后方可送达交货地点，否则出现货物到达交货区域而无法到达交货地点，造成的一切损失由中标人自行负责。

7、质量保修期及售后服务要求

1、本项目质保期为二年，自采购项目验收合格交付使用次日起计；若供应商提供更优质的服务，则按供应商承诺的保修时间执行。

2、在质保期内，中标人须全额包安装、包调试、包正常运行、包维修、包更换或退换。保修期自验收合格后交付使用次日起计，保修期内，免费更换正常使用情况下损坏的零件及上门服务。保修期满后，提供终身优惠的有偿售后服务。

3、质保期内、在规定的系统功能范围内的升级属于免费，不在规定的系统功能范围内的功能升级或扩展的费用由双方协商。

4、售后故障响应按投标承诺在规定时间到达目的地并及时处理故障。

5、中标人必须制定培训计划表，派专业技术人员针对产品内容的使用/应用、故障排除、运行维护等等对采购人进行专业培训。

六、工程款支付办法

工程总造价（￥        元）扣除暂估价（￥        元）、不可预见费（￥        元）即为本工程项目的工程付款基价（￥        元）。工程付款基价按下列办法支付：

（一）工程承包合同签订且开工后，收到乙方开具的增值税专用发票之日起15天内付工程付款基价的40%，作为预付款。

（二）工程竣工验收合格并签署相关文件后，收到乙方开具的增值税专用发票之日起15天内支付工程付款基价的47%。

（三）工程结算报告审核完毕，扣留结算总造价的3%作为保修金后，将工程款支付至结算总造价的97%（即本期付款金额=结算总造价97%-累计已付工程款）。

（四）扣留工程结算款总价的3%作为保修金，保修期满二年后一次性付清。（不计利息）

七、发包人（甲方）责任

- 办妥开工前准备工作。

- 免费向承包人提供本工程承包项目内容的有关说明。

- 提供水电接驳点。

- 施工过程中，做好与有关科室的协调工作。

- 发包人必须委派专人履行合同和工程质量监督。负责对工程进度、质量、增减工程造价审核、施工安全进行监督。检查验收隐蔽工程，负责变更工程签证。

- 及时以书面形式向承包人发出甲方指令。如来不及书面签发指令，可先发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。如逾期无给予书面确认，视为口头指令已被确认。

- 乙方认为甲方发出的指令超越合同约定的职权时，应在收到甲方指令24小时内以书面形式向甲方报告，甲方应在三天内以书面形式作出答复，如双方意见不一，可通过协商或提请仲裁。

八、承包人（乙方）的责任

- 乙方必须严格按照该项目招标文件及预算清单内容进行施工。

- 甲方只承认乙方是本工程中标的总承包单位，乙方具备资质承担的工程项目不能以任何名义将工程进行转让和违法分包。

- 按甲方指定的地点做好搭设临时设施，其平面布置，经甲方审批同意方能搭设。施工区内的临时设施搭设、用水、用电、道路、材料堆放等所需费用均由乙方自行负责。

- 乙方具有深化图纸设计的责任，编制工程进度计划、施工技术组织方案，做好各项施工准备工作。

- 及时向甲方送出开工通知，施工进度计划表，工作会议记录，施工平面布置图，隐蔽工程验收通知，工程事故报告，竣工报告等。

- 按照有关规定做好分部、分项质量评定资料工作，隐蔽工程必须有乙方质安负责人检查签认，并在隐蔽前48小时通知甲方。

- 应保持工程施工场地整洁卫生，材料堆放整齐有序，并做好日常卫生整理清扫工作。

- 乙方必须采取有效的安全防范施工措施，保证安全生产和文明施工，防止任何自然灾害（如台风、暴雨、雷击、高温等）和人为失误或破坏（如失窃、失火、爆炸等）及提供地盘保安。鉴于本工程施工期间本楼仍进行办公、教学和科研工作，乙方必须高度重视施工安全工作，严防杂物坠落造成人员损伤及财物破坏。同时，乙方应保护好甲方现有一切设备设施。由于乙方措施不力而造成甲方财产遭受损失时，乙方要承担一切赔偿的责任。

- 乙方负责本工程的人员必须与投标时一致，并到现场管理，保持稳定，确保工程按期保质完成。

- 施工人员不得随意闯入施工范围以外的房间，以免影响其他人员正常工作。不得任意动用与项目施工无关的任何设施，否则，造成甲方财物损失，乙方要承担赔偿责任。

九、材料

- 本工程使用的全部材料的品牌、产地、生产厂家、规格、颜色、标准等必须符合甲方的要求，全部材料质量等级必须是优等品。

- 各种建筑材料使用前必须提供样品及产品合格证供甲方认可签证后方可使用，如因材料达不到标准影响工程质量，乙方应承担由此引起的责任和经济损失。

- 若遇到特殊原因造成无法按招标书要求使用材料，而需更换其他品牌材料时，乙方必须提前五天内向甲方书面报告，并提供拟更换的材料品牌供甲方认可，才可使用。其价格按实增减。

十、工程变更

本工程在施工过程中，如因甲方需要与原招标文件的质量要求、工程量及材料标准发生更改变化，均应办理工程变更手续。

- 变更工程设计及说明，必须有设计部门在该工程实施前发出书面通知，并经甲方复查签证认可，乙方才可施工，其书面通知书作为竣工验收和结算依据。

- 由于工程变更而引起的材料成品、半成品积压所造成的损失，乙方应于变更工程提出后七天内报甲方核实签证，逾期申报，甲方不再补偿。

- 甲方有权根据需要发出指令要求工程变更。

- 工程变更涉及工程量增减，可按招标书的工程计量方法计算工程量。

- 工程变更后涉及的工程单价和造价，如原有投标书中有适应于变更工程的价格或单价，则应以此价格进行结算。如变更工程涉及的工程单价和造价与原有标书和合同中有类似的工程价格，则参照类似工程的价格和单价进行套算。若在原有的标书和合同中无与变更工程内容相同或类似的工程单价或造价，则按本地市场价格或政府颁布的指导价计算更改工程造价，送第三方审核。

- 乙方若认为更改工程给其造成直接损失，可向甲方提出书面报告，甲方审核后若同意并核实损失金额，并以此作为依据在结算中体现。

十一、保险与安全

- 乙方应当严格遵守有关劳动保护和施工安全的法律法规，按汕头市政府规定，到政府有关部门办理全额劳保，其费用乙方负责。

- 除非是发包人的行为和疏忽所致，任何来自施工或其过程中所致的人身伤亡，不管按照任何法令而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼均由乙方负责，并保证甲方免予承担任何责任。

- 乙方必须承担整个施工过程中对邻近建筑物、构筑物及配套管道等的保护和修复责任。同时不管乙方有否在投标时填报风险费用，乙方都应承担整个施工过程中产生的一切风险费用和义务。

- 施工过程中，一旦出现人员伤亡，乙方要承担一切责任和赔偿费用。同时，乙方必须立即将事件书面通知甲方。

- 发生意外事故导致工程受损时，乙方应尽力修复，确保工程继续进行，直至完成。

十二、工程保修和保修金

- 本工程保修期及保修范围按第279号国务院令颁布的《建筑工程质量管理条例》有关规定执行。

- 工程保修期间，乙方接到甲方通知24小时内应派人进行维护、修缮，费用由乙方负责。如乙方无按时派人进行维修，甲方将另请工程队进行维修，其费用在乙方的保修金中支付。

十三、违约责任

- 如乙方未能在合同规定竣工日期限内完成本工程，乙方需按实际延期天数支付违约金，即每延期一天，支付违约金500.00元，并在该支付给乙方的工程款中扣除或通知乙方交款。

- 乙方必须在工程竣工验收后2天内拆除施工场地临时设施，清除废土，搞好清洁卫生。否则，从工程竣工验收合格第二天计算起，每超一天，罚款500.00元。甲方将在应付乙方的工程款中扣除。

- 乙方若违法转让分包，甲方除按合同相关条款追究责任外，还将依国家有关法规，按实际情况向乙方追究经济赔偿。

- 甲方若没按本合同付款规定支付乙方工程款，乙方有权追究超期付款罚金。罚款金额按国家合同法有关条款执行，即按银行的同期贷款利率计算该款利息。甲方应在近期进度款中，连同进度款一起支付给乙方。

- 甲方和乙方发生任何争端或争议首先应协商解决；双方不能合理协商解决，应提交仲裁机构仲裁，仲裁结果未能执行，任何一方可向有管辖权的法院申请强制执行。

十四、工程结算

工程竣工验收完毕后，乙方应在一个月内做好工程结算报告书并送甲方审核。

十五、其他事项

- 工程施工用水电费按工程付款基价的2‰计收，由甲方行政科出单，乙方向甲方计财处缴交。

- 本合同和本工程招标书具有同等法律效力。

- 本合同书一式    份，甲方执    份，乙方执    份。

- 本合同自甲乙双方签证盖章之日起生效至保修期满后自行失效。

甲方（公章）：汕头大学医学院	  乙方（公章）：

法人代表（或）                                法人代表（或）

委托代理人：	                              委托代理人：

联系电话：　0754-88900415	                  联系电话：

传　　真：　	                              传　　真：

开户银行： 	                                  开户银行：

帐　　号：                                    帐　　号：

合同签订日期：    年   月   日

# 第六章 投标文件格式

汕头大学医学院校园道路及监控中心安防监控系统升级改造项目

投标文件

投 标 人：                                      （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

2021年   月   日

目  录

（内容自拟，格式不限）

### 一、投标函

汕头大学医学院:

- 我方己仔细研究了汕头大学医学院校园道路及监控中心安防监控系统升级改造项目招标文件的全部内容，以人民币¥       元（大写：            ）的投标报价（含绿色施工安全防护措施费为          元、暂估价为     元、不可预见费     元。），工期    个日历天，按招标文件规定和合同约定实施，修补工程中的任何缺陷，质量达到国家现行验评标准合格等级。

- 我方承诺在投标有效期    天内不修改、撤销投标文件。

- 如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，按《招标文件》要求支付中标服务费，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 随同本投标函递交的资料属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方承诺工程变更价款和合同价款将按招标文件规定的方式进行结算。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- （其他补充说明）。

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年       月       日

报价明细表

| 序号 | 项目名称 |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费（不含绿色施工安全防护措施费、暂估价、不可预见费） |  |  |
| 2 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 32527.69 |
| 3 | 暂估价 |  | 100000.00 |
| 4 | 不可预见费 |  | 28143.11 |
| 合计（元） |  |  |  |

注：1、绿色施工安全防护措施费不列入招标降点范围。

2、暂估价不参与竞价、结算时按中标下浮率结算。

3、不可预见费不参与竞价，按实际施工过程发生结算，结算时依据广东省建设工程计价标准计算并按中标下浮率结算。

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年       月       日

### 二、法定代表人证明书

致：（招标人和招标代理机构名称）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：            身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

机构代码：                  机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

### 三、法人授权委托书

致：（招标人和招标代理机构名称）

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                        。

授权单位：          （盖章）    法定代表人           （签字）

有效期限：至        年       月      日

签发日期：

附：代理人性别：            年龄：        职务：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营：                                 兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述招标项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）